附件一：技术服务需求说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

- 项目技术要求

（一）采购项目一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜兴市人才服务中心户外全彩显示屏及 内部监控运行维护服务 | 对户外全彩LED显示屏及内部监控系统等共计11类设备提供全年运维保障服务 | 合同签订生效之日起壹年 |

（二）技术要求

- 维保服务范围与内容

本合同维保服务涵盖以下所有硬件设备及软件系统的检查、维护、故障响应与修复。需要维保的硬件设备详见下表：

- 户外全彩显示屏系统

| 序号 | 部件名称 | 关键要求/备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户外P5全彩显示屏单元 | 包括模组、驱动IC、灯珠等显示核心部件 |
| 2 | △开关电源 | 确保输出电压稳定，满足屏体运行要求 |
| 3 | △控制系统 | 含发送卡、接收卡等，保障信号正常接收与传输 |
| 4 | 简易箱体 | 结构安全，防水防尘 |
| 5 | 散热系统（含风扇等） | 运行良好，有效控制箱体内温度 |
| 6 | 电控箱 | 内部元器件工作正常，线路规整 |
| 7 | 室内LED显示屏单元 | 显示正常，无大面积死灯、坏 |
| 8 | △电源板 | 工作稳定，无异常发热 |
| 9 | △控制系统 | 含发送卡、接收卡等，保障信号正常接收与传输 |

- 市场内部监控系统

| 序号 | 部件名称 | 关键要求/备注 |
| --- | --- | --- |
| 10 | △监控摄像机 | 图像清晰，云台控制（如有）灵活，红外夜视功能正常 |
| 11 | △监控摄像机 | 图像清晰，功能正常 |
| 12 | △网络硬盘录像机（NVR） | 能正常录像、存储、回放，系统运行稳定 |
| 13 | 监控专用电源 | 供电稳定 |
| 14 | 监控专用电源 | 供电稳定 |

△ 为核心部件，必须保证使用原厂或兼容性、性能相当的正品备件进行更换。

1.2 软件及系统维护

•  显示屏控制软件、节目发布软件的故障排查与修复。

•  监控系统软件、网络设置故障的排查与修复。

- 服务技术要求

2.1 服务响应与处理

•  响应时间：接到甲方故障报修通知后，乙方工程师应在 2小时内 抵达现场。

•  处理时限：软件故障应在 4小时内 解决；普通硬件故障应在 24小时内 解决；如需订购特殊配件，应及时向甲方说明，双方协商解决时限。

2.2 服务方式

•  工程师现场服务：对于无法远程解决的故障，提供上门维修服务。

•  热线电话支持：提供7x24小时技术咨询电话支持。

•  远程网站支持：在网络安全允许的条件下，提供远程技术诊断和支持。

2.3 预防性维护

•  定期巡检：每季度至少提供一次全面的预防性巡检服务，包括设备清洁、连接检查、性能测试、安全隐患排查等。

•  健康检查：对显示屏控制系统、监控录像机等核心设备进行系统健康检查，性能分析及优化建议。

- 服务及商务要求

1. 服务人员要求

乙方须指派具备相关专业认证和经验的工程师提供服务，并保证服务团队的稳定性。

2. 资料交付要求

乙方在服务期内及服务期满后需提交（但不限于）以下报告：

•  全年现场服务报告。

•  系统设备维修更换清单报告。

•  验收报告。

3. 验收标准与方法

•  验收标准：

- 全年系统运行正常，故障修复及时，达到本合同约定的响应与处理时限要求。

- 定期巡检完成率达100%，巡检报告内容详实准确。

- 甲方对乙方技术人员现场服务质量及提交的各项报告质量满意。

•  验收方法：维保期结束前一周内，由甲乙双方相关人员召开验收评审会，审查服务报告记录，并进行现场运行测试。

•  验收地点：宜兴市人才服务中心。

4. 保密要求

甲乙双方应遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露本次服务涉及的技术资料、系统配置、用户数据等信息。

5. 违约责任

•  若乙方未能履行合同约定的服务要求（如响应超时、故障未及时解决等），对甲方造成损失的，每次应支付合同总额 5% 的违约金，甲方有权终止合同。

•  若甲方未按合同约定支付款项，应承担相应违约责任。